wichtige Smartlink Funktionen:

Im Programm verwendet:

Init:

*IDN?			- liefert Identifikationsdaten

*RST			- RESET (Warmstart)

:System:POSetup		- stellt power-ondefaults ein

:config CHANS 		- Konfiguration der IO-Kanäle

Anfrage bei Keithley:

- gibt es die Funktion

:Config:Filter:Advanced (Analogfilter)

:Config:Scan:Delay - (Einschwingzeit)

schon bei meinem Teil?

Unverständlich:

:Config:Scan:ConvertValues? soll irgendwie daten wiedergeben, die eingelesen wurden - einen Multiplikator und einen Offset

:Stats soll „stats collection“ ein oder ausschalten

Messung:

:capture - startet automatische Messungen und sendet das Ergebnis automatisch an den PC

:Config:Meas:Off	- Schaltet die Messung ab, und klemmt die Messfühler physikalisch ab

:Config:Scan:Ininiate	- startet Scan-Messung

:Meas?			- startet messung

:Scan?			- schaltet scan aus oder ein

Ausgabe:

:Ountput		-gibt Daten aus

Limits:

:Config:Limits - Alarm-Funktion einbinden

:Config:Limits:Assoc - Setzt den zum Alarm gehörigen Ausgabekanal

:Limits			- schaltet Grenzwertfunktion ein oder aus

Konfiguration:

:Config:Comm:RS485 	- Konfiguration der Schnittstelle

:Config:Data:Fields	- Konfiguration der Datenfelder

:Config:Meas:Azero	- Erlaubt oder verbietet Autozero

:Config:Meas:Rsln	- Stellt die Messauflösung ein

:Config:Meas:Trig	- definiert einen Triggerpunkt zum starten der Messung

:Config:Scan 		- setzt die Kanäle der Scan-Messung

:Config:Scan:Data	- Angabe des Zieles der Scan-Messung

:Config;Scan:FastMode	- stellt einen schnellen Messmode ein (Keine Einheiten...)

:Config:Scan:Interval	- stetzt ein scan-Interval

:Config:Scan:XmitFormat	- stellt das Übertragungsformat ein

:Config:Units:Temp	- stellt Temperatureinheit ein

:DataMem:Clear		- löscht Datenspeicher

:Date			- stellt das Datum ein

:Filter:Dig		- schaltet den Filter ein oder aus

*RCL			- stellt Smartlink auf die im Speicher eingestellten Daten ein

*SAV			- Speichert die Daten im nichtflüchtigen RAM

:Scaling			- schaltet die Kalibrierung ein oder aus

:Scan?			- schaltet Scan-Modus ein oder aus

:System:Cal		- startet die kalibrierung der analogen Teile

:Time			- stellt die Uhr ein